| Actividades | UNIDAD DE TRABAJO 1. Actividades para entregar. |  | 1º DAM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ALUMNO/S: Lucas Delgado Fernández |  |  |
|  | FECHA: 18/10/2024 | NOMBRE EQUIPO: 751B |  |

1ª) De la práctica “Arquitectura de von Neumann” entrega el ejercicio 3a). (0,5 puntos)

-0,1 puntos por cada elemento correctamente identificado y explicado hasta un máximo de 0,5 puntos.

### IR (Instruction Register - Registro de Instrucciones):

- Este registro guarda la instrucción que se está ejecutando actualmente. Recibe la instrucción desde la memoria RAM a través del bus de datos y la almacena temporalmente.

- Una vez que la instrucción está en el IR, el decodificador puede leerla para determinar qué operación debe realizar la CPU.

### ALU (Arithmetic Logic Unit - Unidad Aritmética Lógica):

- La ALU es responsable de realizar operaciones aritméticas (suma, resta) y lógicas (AND, OR) en los datos.

- En la imagen, la ALU tiene dos entradas (ambas marcadas con 0 en este momento), que representan los operandos sobre los que se realizará la operación. Los datos provienen típicamente de registros como el ACC (acumulador) o directamente desde la memoria.

### ACC (Acumulador):

- El acumulador es un registro especial que suele almacenar el resultado de operaciones realizadas por la ALU. En muchas arquitecturas simples, el ACC actúa como una memoria temporal para los cálculos y operaciones intermedias.

### PC (Program Counter - Contador de Programa):

- El PC contiene la dirección de la próxima instrucción a ejecutar desde la memoria. Este registro se incrementa automáticamente después de cada instrucción para apuntar a la siguiente.

- En la imagen, el valor del PC es 0, lo que significa que está apuntando a la primera instrucción en la memoria.

### Data bus (Bus de datos):

- El bus de datos es un canal que transporta los datos entre la RAM, la ALU, el IR, y otros componentes de la CPU. Todos los datos que se procesan en la CPU pasan por este bus.

- Por ejemplo, las instrucciones se trasladan desde la memoria RAM hasta el IR a través de este bus.

### Address bus (Bus de direcciones):

- El bus de direcciones se utiliza para especificar qué dirección de memoria debe leerse o escribirse. El PC es el componente que generalmente suministra la dirección que viaja por este bus hacia la RAM.

- En la imagen, el PC proporciona la dirección (en este caso, 0), y esta dirección es enviada a la RAM para acceder a una instrucción o dato específico.

2ª) De la práctica “Testear la fuente de alimentación”:

a) Anota los valores obtenidos para cada cable. (0,75 puntos)

-Se suman 0,25 por conector medido hasta un máximo de 0,75 puntos.

| Cable | Valor |
| --- | --- |
| ATX de 20/24 pines | Gris: 5,22V Amarillo: 12,32V Rojo:5,22V |
| ATX de 12V | Amarillo: 11,78V |
| Molex | Amarillo: 11,79V Rojo: 5,07 |
| SATA | Amarillo: 12,32V Rojo: 5,22V |
| BERG | Amarillo: 11,79V Rojo: 5,07 |

b) ¿Alguno de los valores estaba fuera de rango? (0,5 puntos)

-Se suman 0,25 puntos por la respuesta + 0,25 por el razonamiento.

No, todos los valores que obtuvimos estuvieron dentro del rango. Es decir, que si aplicamos la ley del 5% donde si el voltaje es un 5% menor que lo establecido principalmente o mayor, entonces nos daremos cuenta de que la fuente de alimentación no está funcionando correctamente.

Con los cables siguientes, deben estar entre estos valores:

Amarillo: 12V (establecido). Permitido entre 11,4V y 12,6V

Rojo: 5V (establecido). Permitido entre 4,75V y 5,25V

Gris: 5V (establecido). Permitido entre 4,75V y 5,25V

3ª) De la práctica “Identificar componentes de la placa base” identifica los compontes de la primera de las tres placas base. (1 punto)

-Se suman 0,1 puntos por componente identificado hasta un máximo de 1 punto.

4ª) De la práctica “Conectores y cables”:

a) Entrega el ejercicio 1º). (1 punto)

-Se suman 0,1 puntos por conector identificado hasta un máximo de 1 punto.

b) Entrega el ejercicio 2º). (1 punto)

-Se suman 0,1 puntos por cable identificado + 0,2 puntos si se aciertan todos.

5ª) De la práctica “CPU-Z”:

a) Entrega el ejercicio 1º). (0,5 puntos)

-Se sumará 0,05 por cada respuesta correcta.

b) Entrega el ejercicio 2º). (0,5 puntos)

-Se sumará 0,1 por cada respuesta correcta.

c) Entrega el ejercicio 3º). (0,5 puntos)

-Se sumará 0,1 por cada respuesta correcta.

6ª) De la práctica “SIMULADOR DE BIOS”:

a) Entrega el ejercicio 1º). (0,25 puntos)

-0,25 puntos si se puede comprobar que está hecho.

b) Entrega el ejercicio 2º). (0,25 puntos)

-0,25 puntos si se puede comprobar que está hecho.

c) Entrega el ejercicio 5º). (0,25 puntos)

-0,25 puntos si la respuesta es correcta.

d) Entrega el ejercicio 8º). (0,25 puntos)

-0,25 puntos si la respuesta es correcta.

7ª) Actividad 1.16. (0,5 puntos)

-0,5 puntos si está correcto, 0,25 si hay errores o está incompleto.

8ª) Actividad 1.19. (0,5 puntos)

-0,5 puntos si está correcto, 0,25 si hay errores.

9º) Actividad 1.39. (0,5 puntos)

-0,25 puntos si el rango es correcto + 0,25 por las representaciones del 0.

En la representación Complemento a 1, los números binarios se utilizan para representar tanto valores positivos como negativos. El bit más significativo se utiliza como el bit de signo:

- Si el bit de signo es 0, el número es positivo.

- Si el bit de signo es 1, el número es negativo.

Para representar un número negativo en complemento a 1, se invierten todos los bits del número positivo correspondiente.

Con un número de bits n, en la representación en complemento a 1, podemos representar 2^n números diferentes, porque cada bit puede tener dos posibles valores: 0 o 1.

En el complemento a 1, el 0 tiene dos representaciones:

- 000...000: Todos los bits en 0, que representa el 0 positivo.

- 111...111: Todos los bits en 1, que representa el 0 negativo.

Esto significa que, en complemento a 1, existen dos representaciones para el 0: una positiva y otra negativa.

10º) Actividad 1.53. (0,5 puntos)

-0,05 puntos por cada periférico bien clasificado + 0,05 extra si se aciertan todos.

11º) Actividad 1.56. (0,25 puntos)

-0,1 por cada memoria bien colocada en la posición que le corresponde.

12º) Actividad 1.57. (0,5 puntos)

-0,1 por cada clasificación correcta + 0,2 si están todas bien.